MEMORIAL DESCRITIVO

E DE CÁLCULO

REDE DE ESGOTO

LOTEAMENTO XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX/20XX

SUMÁRIO

1	CONSIDERAÇÕES GERAIS DO PROJETO	2

2	IMPLANTAÇÃO	2

3	METODOLOGIA DE CÁLCULO	2

3.1	Parâmetros adotados	2

3.1.1	Vazão Mínima de Dimensionamento	2

3.1.2	Critério da Tensão Trativa	2

3.1.3	Coeficientes de Rugosidade	3

3.1.4	Declividade mínima admissível	3

3.1.5	Lâmina Máxima	3

3.1.6	Controle de remanso	3

3.2	Características da rede coletora projetada	3

3.2.1	Diâmetros e comprimentos	4

3.2.2	Materiais	4

3.2.3	Recobrimentos	4

3.2.4	Poços de Visita e poços não Visitáveis	4

3.2.5	Apoio dos Coletores	5

3.2.6	Alinhamento dos Coletores	5

3.2.7	Ligações Prediais	5

3.3	Dimensionamentos	6

3.3.1	População Inicial	6

3.3.2	Vazão inicial	6

3.3.3	Vazão final	6

3.3.4	Taxa de contribuição linear inicial	7

3.3.5	Taxa de contribuição linear final	7

4	RELAÇÃO DE MATERIAIS	7

5	PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO	8

6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	9

# CONSIDERAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Este projeto visa a coleta de esgoto sanitário do LOTEAMENTO XXXXXXX, situado na Rua XXXXXXXX, Bairro XXXXXXX, Município de Araricá – RS, com área total de XXXXXX m² (vinte e quatro mil, novecentos e dezesseis metros e dez centímetros quadrados), o qual possuirá XX lotes residenciais.

O projeto foi desenvolvido em consonância com as diretrizes técnicas existentes nas normas vigentes.

# IMPLANTAÇÃO

A implantação e a execução da rede de esgoto sanitário ficam por responsabilidade da construtora/ou proprietário, conforme exigência legal do município.

Ocorre que a ARARICÁ SANEAMENTO deverá ser comunicada com antecedência no prazo de dez dias úteis, do início da implantação de rede do loteamento para fiscalização.

# METODOLOGIA DE CÁLCULO

## Parâmetros adotados

O sistema de esgotamento sanitário do empreendimento citado foi projetado utilizando como referência o levantamento topográfico, sendo o sentido do escoamento definido pela Altimetria verificada “in loco”.

### Vazão Mínima de Dimensionamento

De acordo com a NBR 14486, adotou-se 1,50 l/s como mínima vazão de dimensionamento em qualquer trecho da rede.

### Critério da Tensão Trativa

A tensão tangencial imposta pelo escoamento, à parede do conduto, é denominada de tensão trativa. O critério preconizado pela NBR 14486, relacionado com esta grandeza substitui o critério da velocidade mínima de autolimpeza. Segundo a referida norma, a tensão trativa crítica, entendendo-se como a mínima admissível, é de 0,6 Pa.

### Coeficientes de Rugosidade

De acordo com o especificado pela NBR 14486, o coeficiente de Manning (n) adotado é 0,010, para início e fim de plano.

### Declividade mínima admissível

Deve ser aquela que, em função da vazão de projeto, permita atender ao critério da tensão trativa.

Imin=0,0035*QI-0,47

Onde Qi é a vazão de início de plano, em l/s.

### Lâmina Máxima

Para a lâmina de projeto, caracterizada como a secção real de escoamento, será admitida, no máximo 0,75% do diâmetro da tubulação.

### Controle de remanso

Tradicionalmente, o controle do remanso é realizado mediante um procedimento que consiste em equilibrar as lâminas de escoamento em trechos consecutivos, mediante a introdução de degraus ou quedas nos PVs. Esta solução decorre da hipótese simplificadora, correntemente adotada, de que o escoamento se dá em regime uniforme. Ao equilibrar as lâminas procura-se eliminar ou minimizar a ocorrência do remanso, aproximando-se o escoamento da condição de regime uniforme.

## Características da rede coletora projetada

As características da rede projetada foram definidas em conformidade com a Norma Brasileira para elaboração de projetos de redes coletoras de esgotos sanitários.

### Diâmetros e comprimentos

O diâmetro mínimo a ser empregado em redes coletoras é de 80 mm. Quanto aos comprimentos, tem-se a limitação para o comprimento máximo admissível, o alcance do equipamento de limpeza.

### Materiais

Adotaram-se, para fins de especificação e orçamento, tubos de PVC rígido junta elástica integrada (PVC JEI - OCRE), considerando que no dimensionamento da rede coletora, foram adotados os diâmetros de 150mm.

### Recobrimentos

Foram adotados os seguintes valores para recobrimento mínimo rede assentada sob passeio 0,90m.

### Poços de Visita e poços não Visitáveis

Os poços de visita e os poços não visitáveis foram previstos nas seguintes situações:

- Cabeceiras da rede;

- Mudanças de direção;

- Mudanças de declividades;

- Mudanças de diâmetro.

Serão executados de acordo com a seguinte padronização:

- Terminais de limpeza – (TL) – DN 60

As inspeções tubulares tipo Terminal de Limpeza (TL), segundo a NBR 9649, foram previstas para a aplicação em cabeceiras de rede.

- Poços de visita – PV tipo “N”

Serão utilizados em coletores localizados no passeio ou em via pública de tráfego leve quando o diâmetro for menor ou igual a 300 mm, independente da profundidade.

A localização do PV será:

  - Pontos de junção de coletores;

  - Pontos de mudança de diâmetro;

  - Mudança de declividade;

  - Pontos de mudança de alinhamento.

### Apoio dos Coletores

Os coletores serão assentes com vistas a garantir sua estabilidade sob ação das cargas atuantes.

Os tubos serão assentados na superfície da vala regularizada com 10 cm de areia e ou pó de brita, para que a geratriz fique perfeitamente alinhada, tanto em greide como em planta.

### Alinhamento dos Coletores

O perfeito alinhamento dos coletores, tanto no plano vertical quanto horizontal e a aplicação das declividades definidas no projeto são fundamentais para que não ocorram trechos de acumulação de efluente, por mínimo que sejam.

O greide do coletor poderá ser obtido por meio de réguas niveladas, colocando-as na vertical do centro dos PV’s e em pontos intermediários do trecho, distanciados de acordo com o método de assentamento a empregar (cruzeta ou gabarito). Quando a declividade for inferior a 0,001 m/m, o greide deve ser determinado por meio de instrumentos topográficos.

### Ligações Prediais

Todas as ligações serão executadas em PVC - OCRE e interligadas a rede coletora através de “cela” (dispositivo de derivação) e curva a 90 graus com anéis. As ligações deverão estar com sua ponta locada na calçada até o alinhamento predial e 1,65 m da divisa do lote de cota mais baixa e oposta à ligação de água e preferencialmente padronizada em relação aos outros lotes.

## Dimensionamentos

### População Inicial

De acordo com a norma XXXX, para lotes até 300m2, considera-se 04 habitantes por economia, para lotes de 301 a 500 m2 considera-se 06 habitantes por economia. Portanto,

- Número de lotes de até 300m² = XX unidades

- Número de lotes de 301 a 500m² = X unidade

- Para áreas verdes não são previstas populações.

P=n° de lotes*habitantes

P=XX*X+X*X

P=XX habitantes

Área Institucional de XXXXm2=XX habitantes

Ptotal=XXX habitantes

- Consumo de água por habitantes por dia: 200 L/hab.dia.

- Coeficiente de variação do dia de maior consumo k1 = 1,25.

- Coeficiente de variação da hora de maior consumo k2 = 1,50.

- Comprimento da rede: XXX metros.

- Coeficiente de retorno: 0,80.

- Taxa de contribuição de infiltração (Tinf): 0,25 l/s.Km.

### Vazão inicial

Qdi=C*K2*Pi*q86400

Qdi=0,80*1,5*0,30*XXX*20086400

Qdi=XXXl/s

### Vazão final

Qdf=C*K1*K2*Pf*q86400

Qdf=0,80*1,25* 1,5*XXX*20086400

Qdf=XXX l/s

### Taxa de contribuição linear inicial

Txi= QdiLtotal+ Tinf

Txi= XXXX+ 0,00025

Txi= XXXX

### Taxa de contribuição linear final

Txf= QdfLtotal+ Tinf

Txf= XXXXXX+ 0,00025

Txf= XXXXX

# RELAÇÃO DE MATERIAIS

| CÓDIGO | MATERIAL | UNIDADE | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Tubo PVC Linha OCRE Classe 8 DN 150 | Metro | XXX |
| 1.1 | Poço de visita com tampa de ferro | Unidade | XX |
| 1.2 | TIL ligação domiciliar | Unidade | XX |
| 1.3 | Conjunto tampa e copo para TIL ligação domiciliar | Unidade | XX |

# PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO

# CONSIDERAÇÕES FINAIS

Certo do atendimento das normas vigentes, respeitosamente solicita-se a aprovação.

Tubarão – SC, XX de XXXXXXX de 20XX.

_______________________________

XXXXXXXXXXXX

Engenheiro Civil

CREA/SC XXXXXXX

_______________________________

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Representante Legal

CNPJ XXXXXXXXX